SEPTH

SEPTH ist ein Sensor, der die Messwerte Präsenz, Temperatur und relative Feuchte via Bluetooth mit geeigneten Empfängern austauschen kann.

SEPTH ist Bestandteil des Ultra BT Systems. Er kommuniziert kabellos per Bluetooth mit dem Volumenstromregler FTCU und ermöglicht einen bedarfsgeregelten Betrieb der Lüftungsanlage. Die Konfiguration erfolgt mit der App OneLink, die für Android und IOS verfügbar ist.

Ultra BT ist ein kabelloses System für die Bedarfsreglung von Volumenströmen in Lüftungsanlagen. Durch die kabellose Installation der Sensoren und die Bedienung über Apps eignet sich das System ideal für die Nachrüstung bei der energetischen Sanierung von Bestandsanlagen.

Die Oberfläche besteht aus weißem Kunststoff. Die Batterielaufzeit beträgt bis zu 2 Jahre.

Messprinzip Präsenz: passiver Infrarotsensor (PIR)

• Präsenz: 0/1

• Temperatur: -40–85°C Genauigkeit ±0.4°C (bei -10–85°C)

• Relative Feuchte: 0-100% Genauigkeit ±4% RH (bei 0– 80% RH und 25°C)

• Abmessung: 56 x 35 x 23 mm

Fabrikat: Lindab

Typ: SEPTH