SLFSL

Starrer Telefonieschalldämpfer;

mit Lippendichtung, Glatter Außenmantel aus längsgefalztem Alu-Rohr,

perforiertes Flex-Innenrohr aus Aluminium.

50 mm dicke Schallschluckpackung aus Mineralwolle, frei

von potenziell allergieauslösendem Formaldehyd, Phenol

und Acryl. Ohne künstliche Farben, Bleich- oder Färbemittel

gebunden. Nicht brennbar gemäß EN 13501-A1.

Material: Aluminium

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: SLFSL-50

Nennweite:

Länge:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k